主题(Topics)

- 发布主题 (向设备发布指令)

Query/Request/{device_type}/{device_mn}

用途: 服务器向指定设备发送指令

{device_type}: 设备类型（如：Tsp）

{device_mn}: 设备mn（如：qqqqqq12345678）

- 订阅主题 (接收设备响应)

Query/Response/{device_type}/{device_mn}

用途: 接收指定设备发送的响应数据

{device_type}: 设备类型（如：Tsp）

{device_mn}: 设备mn（如：qqqqqq12345678）

- 消息等级

Qos：0

- 数据类型

Type: JSON/String

- 结束符

数据以 & 为结束符

数据格式规范

- 获取数据 (get_data)

- 请求示例 ：

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_data",

"ids": [

"a21004", "a21005", "a21026", "a21008",

"a34005", "a34004", "a34002", "a34001",

"a01001", "a01006", "a01007", "a01008",

"a01002", "LA"

]

}&

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_data",

"code": "OK",

"params": [

"a21004", "a21005", "a21026", "a21008",

"a34005", "a34004", "a34002", "a34001",

"a01001", "a01006", "a01007", "a01008",

"a01002", "LA"

],

"values": [

0.00, 0.00, 0.00, 0.00,

0.00, 0.00, 0.00, 0.00,

0.00, 0.00, 0.00, 0.00,

0.00, 0.00

],

"message": "get data success"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_data",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}

- 设置HJ212协议，部分设备配置 (set_data)

- 请求示例

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_data",

"ids": [

{ "id": "PW", "value": "123456" },

{ "id": "MN", "value": "qqqqqq12345678" },

{ "id": "ST", "value": "31" },

{ "id": "FLAG", "value": "9" }

]

}&

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_data",

"code": "OK",

"params": ["PW", "MN", "ST", "FLAG"],

"values": ["123456", "qqqqqq12345678", "31", "9"],

"message": "Set PW success Set MN success Set ST success Set FLAG success"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_data",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}&

- 校准数据 (gal_data)

- 请求示例

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "gal_data",

"ids": [

{

"id": "TSP",

"params": ["DATA", "RATIO"],

"values": [1, 100]

},

{

"id": "SO2",

"params": ["DATA", "RATIO"],

"values": [0, 0]

}

]

}&

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "gal_data",

"code": "OK",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "SO2 updatecal ok - TSP updatecal ok"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "gal_data",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}&

- 获取配置 (get_config)

- 请求示例

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_config"

}&

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_config",

"code": "OK",

"params": "config.JSON/String",

"values": {

"ip": "",

"pw": "123456",

"mn": "qqqqqq12345678",

"flag": "9",

"st": "31",

"collect_ids": [

"a21004", "a21005", "a21026", "a21008",

"a34005", "a34004", "a34002", "a34001",

"a01001", "a01006", "a01007", "a01008",

"a01002", "LA"

]

},

"message": "get config success"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_config",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}&

- 设置配置 (set_config)

- 请求示例

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_config",

"config": {

"ip": "39.101.67.255:8002",

"mn": "testtt123456789",

"pw": "123456",

"st": "31",

"flag": "9",

"collect_ids": [

"a21004", "a21005", "a21026", "a21008",

"a34005", "a34004", "a34002", "a34001",

"a01007", "a01008", "a01001", "a01019",

"a01018", "LA"

]

}

}&

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_config",

"code": "OK",

"params": "config.json",

"values": {

"ip": "39.101.67.255:8002",

"pw": "123456",

"mn": "testtt123456789",

"flag": "9",

"st": "31",

"collect_ids": [

"a21004", "a21005", "a21026", "a21008",

"a34005", "a34004", "a34002", "a34001",

"a01007", "a01008", "a01001", "a01019",

"a01018", "LA"

]

},

"message": "set config success"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_config",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}&

- 获取设置数据 (get_set_data)

- 请求示例

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_set_data",

"ids": ["ST", "MN", "PW", "FLAG", "TIME", "IP"]

}&

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_set_data",

"code": "OK",

"params": ["ST", "MN", "PW", "FLAG", "TIME", "IP"],

"values": ["31", "testtt123456789", "123456", "9", "NULL", "39.101.67.255:8002"],

"message": "get data success"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "get_set_data",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}&

- 设置日志 (set_log)

- 请求示例

- Topic to publish:  Query/Request/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_log",

"config": {

"level": "debug", //("info", "error","warning")

"uart": "dtu" //("usb")

}&

}

- 响应成功示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_log",

"code": "OK",

"params": "NULL",

"values": {

"level": "debug",

"uart": "dtu"

},

"message": "set log success"

}&

- 响应失败示例

- Topic to Subscribe: Query/Response/Tsp/qqqqqq12345678

- QoS： 0

- Payload Type：JSON/String

{

"operation": "set_log",

"code": "NG",

"params": "NULL",

"values": "NULL",

"message": "error message"

}&